北京协和医院北区门诊楼五层

内分泌门诊骨密度室改造

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年11月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院北区门诊楼五层内分泌门诊骨密度室改造工程

- 项目预算：  132051.31元

- 计划工期： 20天

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：  本工程为建筑内部装修改造工程，不增加建筑面积，仅对内部功能进行调整，并对改造区域内的屏蔽防护、设备、电气工程进行相应的配套调整。本工程不涉及外立面改造。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年11月1日起至2023年11月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 单位资质：建筑装修装饰工程专业承包二级（提供复印件并加盖公章）

- 人员资质

1.拟派项目经理具有建筑专业注册建造师二级（含以上级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(简称安全“B”本)。（提供复印件并加盖公章）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 总体要求

  - 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

  - 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

  - 本工程应密切配合建筑、给排水、暖通等专业施工，相关配合工作和费用由施工单位自行考虑。

  - 现场拆除和运输不具备布置大型起吊设备的条件，请自行考虑垂直运输措施。考虑对楼梯的保护拆除应该以人工拆除为主。

  - 现场不具备工人住宿及相关条件，请自行考虑办公、人员、材料存储、钢筋加工等相关施工场地及措施。

  - 所有材料的检测试验费用均包含在本次投标报价中，由中标人委托试验检测单位，中标人对材料的质量负全部责任。

- 施工内容

- 图纸标注及方案说明的全部范围，施工图详见附件。

拆除平面图

平面图

门窗洞口剖面图

电缆沟平面图

防护装修图

- 参考品牌

- 品牌要求

| 序号 | 名称 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸面石膏板 | 参考品牌1：北新龙牌 |
|  |  | 参考品牌2：可耐福 |
|  |  | 参考品牌3：圣戈班 |
| 2 | 吊顶铝板 | 参考品牌1：乐思龙 |
|  |  | 参考品牌2：欧德宝 |
|  |  | 参考品牌3：迪高 |
| 3 | 钢质门、钢质防火门 | 参考品牌1：霍曼 |
|  |  | 参考品牌2：诺沃芬 |
|  |  | 参考品牌3：轩源 |
| 4 | 闭门器（逃生装置） | 参考品牌1：亚萨合莱（Yale/Abloy） |
|  |  | 参考品牌2：安朗杰 |
|  |  | 参考品牌3：多玛 |
| 5 | 乳胶漆涂料 | 参考品牌1：多乐士净味五合一 |
|  |  | 参考品牌2：立邦净味 |
|  |  | 参考品牌3：华润竹炭5合一 |
| 6 | 风阀 | 参考品牌1：江苏欣盛（阀镀锌，风口喷塑） |
|  |  | 参考品牌2：汉威（阀镀锌，风口喷塑） |
|  |  | 参考品牌3：汉邦（阀镀锌，风口喷塑） |
| 7 | 橡塑保温 | 参考品牌1：华美 |
|  |  | 参考品牌2：华能 |
|  |  | 参考品牌3：金威 |
| 8 | 电动阀 | 参考品牌1：江森 |
|  |  | 参考品牌2：西门子 |
|  |  | 参考品牌3：霍尼韦尔 |
| 9 | 综合布线系统 | 参考品牌1：施耐德 |
|  |  | 参考品牌2：康普 |
|  |  | 参考品牌3：西蒙 |
| 10 | 导医广播系统 | 参考品牌1：DSPPA |
|  |  | 参考品牌2：TOA |
|  |  | 参考品牌3：BOSCH |
| 11 | 电线、电缆：选用低烟无卤（耐火、阻燃）型 | 参考品牌1：江苏上上 |
|  |  | 参考品牌2：上海高桥 |
|  |  | 参考品牌3：华远高科 |
| 12 | 疏散指示灯和安全出口灯：消防局认证产品（带蜂鸣功能） | 参考品牌1：航天常兴 |
|  |  | 参考品牌2：北京澳仁 |
|  |  | 参考品牌3：北京建安成 |
| 13 | 灯具：建筑吊顶的模数进行选型，病房内灯具为亚克力板遮光灯具 | 参考品牌1：松下 |
|  |  | 参考品牌2：飞利浦 |
|  |  | 参考品牌3：索恩 |
| 14 | 开关插座面板 | 参考品牌1：ABB永致系列 |
|  |  | 参考品牌2：西门子远景系列 |
|  |  | 参考品牌3：施耐德丰尚系列 |
| 15 | 风机盘管调速开关 | 参考品牌1：诺尼维尔 |
|  |  | 参考品牌2：江森 |
|  |  | 参考品牌3：西门子 |
| 16 | 低压照明；低压动力；低压控制配电箱、盘、柜(授权厂商生产)主要器件 | 参考品牌1：西门子 |
|  |  | 参考品牌2：ABB |
|  |  | 参考品牌3：施耐德 |
| 17 | 双电源自动转换开关 | 参考品牌1：ABB OTMC系列 |
|  |  | 参考品牌2：施耐德WTS/D系列 |
|  |  | 参考品牌3：沈阳斯沃SIWOQ系列 |
| 18 | 控制与保护开关 | 参考品牌1：上海佳一JES系列 |
|  |  | 参考品牌2：浙江中凯KBO 2-R系列 |
|  |  | 参考品牌3：江西华建HDCTS系列 |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

      - 报价清单模板

|  |  |  | 北京协和医院北区门诊楼五层内分泌门诊骨密度室改造工程 |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标工程量清单 |  |  |  |
|  |  |  | 招 标 人： |  |  |
|  |  |  |  | (单位盖章) |  |
|  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  |  |  |  | (单位盖章) |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  | 封—1 |

| 总价措施项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北京协和医院北区门诊楼五层内分泌门诊骨密度室改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目 编码 |  | 子目名称 |  | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 现场管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 原有建筑物及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 工程水电费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 |  | 子目名称 |  |  | 子目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  | 规费 |  |
| 1 | 911307001001 |  | 原墙面壁纸拆除 |  |  | 墙面壁纸拆除 | m2 |  | 53.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 911402001001 |  | 原吊顶拆除 |  |  | 吊顶龙骨、面层拆除 | m2 |  | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 911203001001 |  | 原地面拆除 |  |  | 地胶地面拆除（含踢脚线） | m2 |  | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 911501001001 |  | 木门拆除 |  |  | 木质门拆除（含门套），规格950*2100mm | 樘 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 930802001001 |  | 通风管道拆除 |  |  | 规格600*300mm | m2 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 930803007001 |  | 铝合金散流器拆除 |  |  | 规格500*500mm | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 930803007002 |  | 铝合金风口拆除 |  |  | 规格500*500mm | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 930211013001 |  | 荧光灯拆除 |  |  | 1.名称:LED平板灯拆除 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 930204029001 |  | 照明开关拆除 |  |  | 1.名称:照明开关拆除 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 930204031001 |  | 插座拆除 |  |  | 1.名称:插座拆除 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 930210001001 |  | 配管拆除 |  |  | 1.名称:PVC管拆除 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 930210008001 |  | 配线拆除 |  |  | 1.名称:电源线拆除 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AB002 |  | 垃圾外运 |  |  | 1.施工现场拆除工程垃圾外运 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：防护装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 1 | 911504004001 | 2mmPb手动平开防辐射门 |  | 1.门扇规格:950*2100mm手动平开门(防辐射) 2.内置2mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 3.装饰面板：1.2mm厚PVC覆膜板 4.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 5.门框：槽钢型重型防护门框 6.把手：304不锈钢材质、铅板防护 |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 911504004003 | 2mmPb手动平开防辐射门 |  | 1.门扇规格:1000*2100mm手动平开门(防辐射) 2.内置2mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 3.装饰面板：1.2mm厚PVC覆膜板 4.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 5.门框：槽钢型重型防护门框 6.把手：304不锈钢材质、铅板防护 |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：防护装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 3 | 911507010001 | 2Pb当量铅玻璃观察窗 |  | 1、玻璃尺寸、规格： 1500*900mm; 2、铅玻璃厚度18mm，密度4.8g/cm³; 3、窗框采用双层18厚木工板，刷防火涂料3度，表面1.2厚304不锈钢面层 4、窗套四周用2mm铅板屏蔽，不得泄漏射线 5、具体详见设计图纸要求 |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 911508005001 | 不锈钢门窗套制安 |  | 1、内置2mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 2、细木工板打底并填充密封胶 3、1.2mm不锈钢饰面面层 |  |  | m2 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 911309003001 | 隔墙龙骨隔墙 |  | 40*60mm方钢龙骨，控制室一侧铺设单层石膏板 |  |  | m2 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AB002 | 电缆沟剔凿 |  | 1.混凝土地面剔凿电缆沟，规格100*100mm |  |  | m | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 911307003001 | 墙面铅板防护 |  | 1、玻镁板基层 2、1mm铅板防护，铅板交接处重叠不小于30mm，螺丝固定处用铅板压条处理 骨密度室 |  |  | m2 | 50.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 911204011001 | 顶面铅板防护 |  | 1、40*40mm方钢主龙骨，40角铁副龙骨 2、玻镁板基层，刷防火涂料两遍 3、1mm铅板防护，铅板交接处重叠不小于30mm，螺丝固定处用铅板压条处理 骨密度室 |  |  | m2 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：防护装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 |  | 子目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 规费 |
| 9 | 911203004001 | 橡胶地板 |  | 2mm橡胶地板（含自流平） 骨密度室和控制室 |  |  | m2 | 22.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 911205008001 | 橡胶踢脚线 |  | 2mm橡胶踢脚线 H=120mm 骨密度室和控制室 |  |  | m | 26.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 911307003002 | 铝单板墙饰面 |  | 1、30*50mm镀锌方管龙骨 2、铝单板面层 骨密度室 |  |  | m2 | 39.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 911609003001 | 乳胶漆墙饰面 |  | 1、基层刮腻子两遍 2、面层刷乳胶漆两遍 控制室 |  |  | m2 | 31.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 911402003001 | 铝扣板吊顶 |  | 1、嵌入式铝合金方板龙骨 2、600*600mm铝扣板面层 骨密度室和控制室 |  |  | m2 | 22.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AB003 | 电缆槽盖板 |  | 1.3mm镀锌电缆槽盖板 |  |  | m | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | 电气照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 930211003002 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600mm 3.暗装接线盒 4.金属软管 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 930204032001 | 插座安装 | 1.名称:三相插座 2.暗装接线盒 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 930204030001 | 照明开关 | 1.名称:翘板式双联开关 2.暗装接线盒 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 70 |  |  |  |  |
| 5 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:管内配线 2.导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 210 |  |  |  |  |
| 6 | 930905002001 | 信息插座安装 | 1.名称:网络插座 2.规格:单口 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 7 | 930901006001 | 电话插座安装 | 1.名称:电话插座 2.规格:单口 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | 1.名称:网线 2.敷设方式:管内穿线 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 930802003001 | 镀锌钢板通风管道制作、安装 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:600*300 4.板材厚度:0.75mm厚 5.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 18 |  |  |  |  |
| 10 | 930803004001 | 调节阀制作、安装 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号、规格:600*300 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 930803008001 | 铝合金散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号、规格:500*500 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 930803008002 | 铝合金风口 | 1.名称:百叶风口 2.型号、规格:500*500 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 13 | 930803013001 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | 1.名称:帆布软连接 2.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 931001009001 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料:橡塑海绵 2.保温厚度:20㎜厚 3.满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求 | m2 | 18 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上费用包括管理费、税金、运输费、人工费、垃圾消纳费等全部费用。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员