北京协和医院内科楼、老楼、教学楼、明日大厦等区域综合维修服务项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年8月

项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院内科楼、老楼、教学楼、明日大厦等区域综合维修服务项目

- 项目预算： 5943.11元/人/月，共计594311元

- 服务时间： 2024年9月1日-2024年10月31日

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：北京协和医院老院区内科楼、老楼、教学楼、护士楼、明日大厦、19楼、新开路宿舍。动力维修服务，物业维修、运行服务面积16万平方米。服务工种为电工、钳工、木工、瓦工、油工、水暖工、空调工共计50人（含管理人员）。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年8月1日起至2024年8月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 支付方式：按月支付

- 服务范围：

1.物业项目情况概述

物业类型：医院。 座落位置：北京市东城区帅府园一号。物业维修、运行服务面积： 16万平方米。 物业维修、运行服务区域：北京协和医院老院区及周边集体宿舍（老楼、教学楼、内科楼、护士楼、19楼，制剂楼、明日大厦及新开路、北极阁宿舍等）。 服务工种：电工、钳工、木工、瓦工、油工、水暖工、空调工（共 50人，含管理人员）。 服务专业：低压电工维修、暖通空调运行与维修、给排水、装饰装修、高压配电室值班员。

2.物业管理服务主要内容

综合保障物业服务（以下简称综合服务）：发挥服务管理职能，提供相应保障服务，包括但不限于接待报修、信息公示、投诉处理、客户意见的征集和处理、信报收发、标识管理等

房屋及设备设施维护：保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行

突发事件应急管理：对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时告知客户、有关部门，并采取相应措施

绿色物业管理：在保证物业管理和服务质量的前提下，通过科学管理、技术改造和行为引导，有效降低各类物业运行能耗，节约资源和保护环境等相关工作

标准化建设：按政务服务标准化要求协助完成相关工作

- 服务要求：

## 1 综合服务

## （1）网络平台

宜设立网络平台，对物业管理服务进行动态管理，实时宣传、公示、展示服务等

## （2）接待服务

应设立物业管理服务中心，设立服务电话，24小时值班

热情接待客户，受理有关咨询、报修、会议安排、求助、建议、问询、质疑、投诉等

## （3）信息公示

物业服务企业营业执照、物业服务组织架构、服务流程、服务时间、服务咨询和投诉方式

物业管理服务工作情况定期报告或公示

社会公共保障部门的通知，如恶劣天气、停电停水等

信息公示应与建筑物标识系统保持协调，表达简洁易懂

## （4）投诉处理

建立物业管理服务投诉渠道，如投诉电话、网站、微信号、意见箱等，公布投诉处理流程等

对受理的投诉，应核实情况，及时处理并对客户提出的投诉进行答复

属于物业服务责任的，应向客户道歉，及时处理或纠正

不属于物业服务责任的，应耐心做好解释工作并提供必要的帮助、受理、处置投诉应留存记录

## （5）客户意见征集、处理

建立健全调查制度、调查问卷、回访统计表、原因分析及整改措施记录。回访调查表、调查问卷应为收录用户签名的原始记录

回访：迁入、维修及投诉处理完毕后均应进行回访，并留有回访调查表、回访统计表

综合满意度调查：每年至少一次，向客户采用走访、问卷调查等形式，开展物业管理服务满意度调查，并对调查结果进行分析，持续改进

及时反馈客户动态信息；客户日常反馈的意见应及时处理，并留有记录

## （6）档案管理

按甲方要求做好有关档案管理工作，建立设施设备维护检测记录、运行值班日记等物业档案管理内容

## 2 房屋本体维护管理

## （1）通用要求及范围

按照各地的规章要求执行，如北京市为《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T1004），定期对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、上下水系统、供电设备等部位日常维护、巡检，发现问题及时维修，确保办公楼（区）的各个系统正常使用

在建筑物保修期内应重点检查房屋建筑尚存的质量问题（包括房屋建筑质量、设备设施质量、安装技术等方面），发现问题应立刻上报维修

组织或协助进行房屋安全普查和房屋完损等级评定，每年一次，保证房屋完好率达到100%。各种标识完好、有效

工作标准：维修及时率95%以上；维修质量合格率95%以上；维修客户满意率95%以上；返修率不高于1%

到达现场时限：一般故障维修人员应在15分钟内到达现场，如：门、窗、锁、灯、电话、卫生间设施、公共区域等；紧急故障维修人员应在10分钟内到达现场，如：跑、冒、滴、漏、空调、照明、电梯等设备停运、室温、噪音、异味问题等

修复时限：零维修服务不需换件的当时完成，一般情况不超过24小时完成，延时修复不超过3个工作日完成；有需要采购等特殊情况的，与客户约定时间，并采取临时措施

维修服务要求：公布报修电话。工作时间受理客户报修，非工作时间由值班人员受理客户报修；维修人员前往维修现场时携带工具箱、维修配件，必要时携带梯子；应做到维修（报修）单填写准确、齐全，及时完成维修任务

维修服务回访：维修完成后24小时内进行维修服务回访，及时了解维修服务的满意度

房屋及共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便

## （2）土建小修

室内地面、散水小修。小修内容：楼面或地面的块料面层松动的、散水严重损坏影响其功能的，应修补。楼面或地面的块料面层损坏、残缺的，应修复；如磨损过薄影响安全的，应局部拆换；质量要求：维修后应平整、光滑、接槎平顺

室内墙面及顶棚小修。小修内容：内墙、踢脚线及顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量要求：维修后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，层面与基层结合牢固

检修门窗小修。小修内容：门锁损坏、门窗松动、门窗扇开关不灵活、开焊、小五金缺损的应进行修补、更换；质量要求：维修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，窗纱紧绷，不露纱头

清扫屋面、雨落管等小修。小修内容：每月将屋面、雨水口积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量要求：屋面应清扫干净，雨落管维修后应补齐五金配件

屋面补漏小修。小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量要求：屋面应清扫干净，维修后屋面不再有滴漏现象

## （3）上下水系统小修

室内给水系统小修、局部换管。小修内容：楼内管道锈蚀脱皮的，应及时清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量要求：经修缮的给水系统通畅，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用

卫生设备。小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量要求：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用

排水、排污管道等。小修内容：楼房排污管道堵塞、排污不畅通的应疏通，配件残缺应补齐；质量要求：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好

## （4）供电设备设施小修标准

室内设备。小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头、灯泡、灯管等；质量要求：正常使用

配电线路。小修内容：末端线路、支持物，或维修金额在300元以下；质量要求：绝缘良好完整可靠

## （5）其他

为保证房屋本体设施正常使用，对超出本维护范围且影响使用的维修项目给予维修响应

根据房屋本体的使用年限和维修情况，每年下半年提出需要下一年度进行的必要中修、大修维修项目计划及预算，提请甲方审定

## 3 共用设施设备管理

## （1）通用要求及范围（机房、制度、节能管理）

机房管理。设备及机房环境整洁，无杂物，有防鼠措施，机房符合设备运行要求；明确设备机房管理、安全责任人；设备、机房及重点部位有完善的安全管理措施，各种标识完整有效；设备机房按规范配备消防器材；设备机房配备必要的应急照明、通讯等设施；设备机房配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求

节能降耗。对水电气热等能源消耗情况进行统计分析，配合后勤管理部门控制能源费用支出，制定节能降耗措施；后勤管理部门按国家有关规定推广使用绿色节能建材或进行局部节能改造时，应配合做好施工现场的必要支持和安全工作，同时做好后期新材料、新设备设施的使用和维护工作；配合后勤管理部门执行好节能改造运行工作中的各项任务要求；配合后勤管理部门严格执行国家要求的冬夏季室温控制标准；配合甲方定期进行节能降耗宣传；制定物业公司员工节能降耗行为规范

## （2）供电系统（含避雷设备、公共照明系统、室内设施及配电线路的小修）

运行管理。统筹规划，做到合理、节约用电；供电运行和维修人员实行持证上岗；配电室24小时值班；设备出现故障时，维修人员应在规定时间内到达现场，及时修复；严格执行用电安全规范，确保用电安全；保证避雷设施完好、有效、安全；定期进行低压设备清扫；定期对应急柴油发电机试车进行监管, 柴油储存符合规范要求；制度完善，执行有力；有事故应急预案并定期演练；监视和维护运行中的电器设备的各项参数，参数值应在规定的范围内；检查、运行、维护记录清晰准确；配电机房、设备、配电箱柜定期清洁，值班室保持干净整洁；按要求对施工单位用电进行监督、检查和管理；安全用具、维修工具、测量仪表等配备齐全并按规定定期检测

设备维护。监视和维修运行中的电气设备，检查高低压配电指示灯、电压表、电流表指示是否正确，有功、无功仪表是否正常，以保证其正常运行方式。确保管辖范围内的电气设备安全、运行经济；值班人员应按照有关安全操作规程，完成电气设备的倒闸等工作程序；定期有专人对电气用具进行巡视检查；定期巡视配电竖井内电气设备

其他。负责所辖区域的照明系统及电源的安全运行工作；加强日常维护检修，确保办公楼宇的照明灯具、开关、闸盒及电气设备的正常使用；保证夜景照明、法定节假日照明的按时开启及系统的正常运行；定期按时开关庭院灯及特殊区域的照明灯具；定期根据巡视情况及时维护楼内各种照明灯具；节约用电，符合市政府规定的办公楼节电要求

## （3）供冷供暖

运行管理。采用地源、水源热泵或冰蓄冷技术的中央空调系统，应按设备供应商提供的技术要求进行操作，并符合国家相关技术规范。市政或锅炉供暖按照甲方要求配合专业部门（公司）做好日常运行管理

供冷。按合同规定时间运行，室温符合要求，夏季不得低于26摄氏度；制冷期间定期按房间总数的5%抽检温度并作记录；在运行过程中设备噪音达标，无跑、冒、滴、漏现象；根据天气及时调整制冷温度；设备和机房整洁；标识完整有效，记录清晰、准确

供暖。供暖设备、煤气设备、燃气设备运行正常；管道、阀门运行正常无隐患；冬季供暖室内温度不得低于20摄氏度；根据天气情况，相应调节供暖设备运行工况

日常维修养护。定期对空调机房进行巡视检查；定期清洗、更换过滤网；定期清洗、消毒送风机、风口；系统换季开、停机时按要求进行保养；遇有故障，维修人员在规定时间内进行抢修

## （4）给排水系统（含上下水管道更换、卫生间设备、排水排污管道等）

管道、设施及相关阀件。管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视卫生间、开水房及洗漱间，及时维修并做好记录；各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作

落水管、沟渠、池、井。落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞；室外管井定期巡查，发现问题及时维修，并做好记录；井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损；楼内污水池定期巡视并对污水泵进行手动启动检查；定期清掏化粪池、污水池

二次供水及直饮水设备。定期定时巡查、及时维护，并做好记录；保持水箱间的清洁卫生，确保无二次污染发生录；定期按要求做好直饮水设备机房的保洁和设备巡视工作；有供水应急预案并进行演练；饮水设备机房钥匙指定专人保管；定期进行水箱清洗和水质检测

电热水器。电热水器保持洁净、光亮、无污迹；保证规定时间内的开水供应；维修及时，无延误；定期除碱、消毒，保证无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭；电热水器严格卫生安全用水，电热水箱上锁，钥匙专人保管

其他。标识完好，制度上墙；加强日常巡视检查，保证给排水系统的正常运行；设备出现故障时，维修人员及时修复；节约用水符合市政府规定的办公楼节水要求

## 4 突发事件应急管理

## （1）重点部位及安全隐患排查

结合办公楼的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账

应对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控

随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账,使风险隐患始终处于受控状态

## （2）应急预案的建立

应急预案类型。预案包括综合预案、专项预案和现场处置方案；根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等

应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，每半年至少组织相关岗位进行一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合

## （3）应急物资的管理

根据专项预案中的应对需要，合理配置必要的应急物资，建立清单或台账，并专人管理

定期对应急物资进行检查，确保能够随时正常使用

## 5 其他服务

## （1）特约服务类别

特约服务包含但不限于：涉及设施设备的年检、专业维保、化粪池清掏等专业服务

## （2）特约服务要求

制定相应工作标准和工作流程

涉及人身安全的工作或设备的使用，制定相关安全操作规程

对相关岗位进行培训，掌握工作流程及安全操作规程

留存监督检查工作记录。需要事先通知的项目，按约定的日期提前发放通知

## 6 绿色物业管理

## （1）绿色物业管理的主要管理措施包括但不限于

节水：利用节水技术和设施，杜绝“跑、冒、滴、漏”

## 7 标准化建设

## （1）标准化建设

熟悉并按照北京市政务机关标准化服务要求做好相应的制度与保障服务工作

根据政府部门要求做好相关的标准化服务

- 服务制度：

1物业管理服务制度概述

健全的制度是提供优质的物业管理服务的基础。办公楼规章制度也在一定程度上反映办公楼的特点。通过公布机关办公楼相关制度，让物业服务企业熟悉物业服务内容，依规明确工作职责，科学、合理的制定相应的投标文件

2上墙管理制度（物业公司制作）

（1）办公楼上墙管理制度清单

安全管理规定

消防应急预案、突发事件应急处置流程

相关岗位职责

（2）办公楼上墙管理制度要求

工作制度的上墙明示是为了明确职责、规范工作，更好地起到宣传和告知的作用，便于对物业服务企业的规范管理和服务监督，完善各项规章制度的执行与落实，使其明确岗位职责及流程。上墙制度应悬挂在楼内相应位置，要求版面设计统一，具体样式最终应取得甲方确认

- 服务组织及人员配备要求：

1 物业服务企业

（1）一般要求

应持有效资质证书，根据办公楼的实际情况和合同约定，设置相应的项目管理机构，合理配备管理人员和服务设备设施

应有健全的服务质量管理体系，包括：物业服务管理制度、岗位工作标准、安全操作规程等，并制定具体的落实措施和考核办法，确保服务过程得到有效运行、控制和服务质量的持续改进

应确保可以获得企业内部的各种资源，建立与机关主管部门和其他相关方的服务沟通渠道，以支持服务提供的运行和控制

应有健全的各项财务管理制度，收费、会计核算、税收等财务管理工作应严格执行国家、北京市有关规定，每年报告一次物业服务费用收支情况

应有完善的物业管理服务档案管理制度，档案齐全，专人保管，查阅方便。物业管理服务档案内容至少应包括：物业竣工验收档案、物业服务承接查验档案、用户档案、房屋及其配套设施权属清册、设施设备台帐和管理维修档案和物业服务日常管理档案

（2）特定要求

人员管理：应建立人员行为规范（包括统一着装、佩戴标识、仪表仪容整洁等）、职业素质与技能培训机制、从业人员保密制度、人员激励及处罚机制等

信息安全管理：物业服务企业员工上岗前应通过内容包括国家保密法律法规、保密制度、服务过程中的保密知识技能及相关要求、典型案例等的保密培训，签订《保密承诺书》；重点岗位员工须经上报甲方进行政审后方可入职，进入重要办公区域的服务人员应不少于2人并同进同出，禁止摄影、摄像、录音

沟通汇报机制：应与客户建立沟通和信息反馈汇报机制，主动、及时将物业管理工作情况及突发事件报告办公楼后勤主管负责人

风险与应急管理联动机制：应识别办公楼物业管理服务中可能存在的风险，明确物业管理中的主要风险、重大危险源和安全隐患并采取相应的控制措施。应建立突发事件应急救援队伍，制定突发事件应急预案，配备应急物质，建立与甲方、相关的社会救援力量和政府部门的应急联动机制

智能化管理：宜根据办公楼管理需求，引入物业智能化管理和服务系统，提升办公、客服、巡检、安防等管理和服务效率，对机关后勤管理部门开放服务监督窗口，实现对物业服务的实时监管等

2 物业管理服务人员

（1）持证上岗

项目经理、主要管理人员应按照招标文件要求提供相关证书

特种作业人员应取得相应特种作业操作证

专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书

二次供水运行、保养、维修等人员应具有有效的健康检查证明并经卫生法规知识培训合格

（2）职业素质

政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；无违法犯罪记录

业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备

身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件

文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能

年龄条件。依据国家有关行业危险等级划分，秩序维护员等岗位人员年龄应符合国家法律规定的最低或最高年龄要求

安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥

（3）行为规范

着装。统一着装、干净整洁，并按规定佩带标志，因私外出时应着便服

纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难客户及来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守甲方单位内部的规章制度，不准随意打听、记录、传播甲方单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁

3 人员配置标准

（1）人员配备依据

人员配备依据主要以北京市有关规定为指导，根据机关办公楼要求的物业管理服务标准、办公楼物业管理经费水平、办公楼物业管理的经验值，共同确定物业管理人员配备数量

（2）人员类别与数量（学历、技术职称等要求可根据项目实际情况设定）

项目经理。大专以上学历（含大专及同等学历）；所学专业或技术职称，要求与物业相关专业（如物业管理专业等）；提供自开标之日起12个月内至少连续6个月的社保缴纳记录；具有三年及以上医院或党政机关、事业单位、大型国企等综合物业（含动力运维或工程维修类内容）项目经理经验

（3）人员配置明细

| 序号 | 岗位 |  | 人数 | 职责及工作范围 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 1 | 全面负责设备设施的维护保养及检修工作 | 8:00-17:30 |  |
| 2 | 库管/文员 |  | 2 | 负责工程接报修电话录入及统计，耗材的统计、成本控制、部门日常文件处理 | 8:00-17:30 |  |
| 3 | 电工班组 |  | 12 | 负责低压配电系统、照明系统的检修、维保以及末端设备维修，负责饮水机、电视及有线、微波炉等小型家用电器的简单维修。 | 24 小时 |  |
| 3.1 | 电工主管 |  | 1 | 负责组织检修计划、方案的制定、实施、检查、验收，外委维保工作方案的审定 | 8:00-17:30 |  |
| 3.2 | 电工领班 |  | 1 | 负责带领维修人员进行设备检修、维保 | 8:00-17:30 |  |
| 3.3 | 电工维修岗 |  | 10 | 负责低压配电、照明系统的检查、维保以及末端设备维修，负责饮水机、电视及有线、微波炉等小型家用电器的简单维修。 | 24 小时 | 夜班 2 人/天 |
| 4 | 空调班组 |  | 17 | 负责空调系统、通风系统检修维护及末端设备维修 | 24 小时 | 夜班 2 人/天 |
| 4.1 | 空调主管 | 1 |  | 负责组织检修计划、方案的制定、实施及检查、验收，外委维保工作方案的审定 | 8:00-17:30 |  |
| 4.2 | 空调领班 | 1 |  | 负责带领维修人员进行设备检修、维保 | 8:00-17:30 |  |
| 4.3 | 空调运行岗 | 8 |  | 制冷机房的值班运行日常维修处理及各风机房巡视检查 | 24 小时 | 夜班 2 人/天 |
| 4.4 | 空调维修岗 | 5 |  | 负责系统的维护保养、检修以及设备末端维修 | 8:00-17:30 |  |
| 4.5 | 手术室检测岗 | 2 |  | 负责手术室室内环境的检测、记录，应对突发问题 | 7:00-19:00 | 上一休一 |
| 5 | 综合维修班组 | 8 |  | 负责土建装修、五金件、维护结构、车辆家具等维护保养检修工作 | 8:00-17:30 |  |
| 5.1 | 综合维修主管 | 1 |  | 负责相关系统检修计划、方案的制定，外委维保工作方案的审定，工作的检查验收 | 8:00-17:30 |  |
| 5.2 | 综合维修领班 | 1 |  | 负责带领维修人员进行设备检修、维保 | 8:00-17:30 |  |
| 5.3 | 综合维修岗 | 6 |  | 负责土建装饰含（土、木、瓦、油、锁具、车辆、家具）各工种的设施检查和维修 | 8:00-17:30 |  |
| 6 | 给排水班组 | 10 |  | 负责给排水系统检修维护及末端设备维修 | 24 小时 |  |
| 6.1 | 给排水主管 | 1 |  | 负责相关系统检修计划、方案的制定，外委维保工作方案的审定，工作的检查验收 | 8:00-17:30 |  |
| 6.2 | 给排水领班 | 1 |  | 负责带领维修人员进行设备检修、维保 | 8:00-17:30 |  |
| 6.3 | 给排水维修岗 | 8 |  | 负责给排水系统检查、维保以及末端设备维修 | 24 小时 | 夜班 1 人/天 |
| 8 | 总计 | 50 |  |  |  |  |

- 服务保障条件：

1物业管理服务条件保障概述

物业管理服务条件保障是指物业服务企业在开展物业服务时，办公楼后勤管理部门须提供的必要办公用房、办公设备及其他必备物资的保障

2物业管理服务保障基本条件

（1）房屋保障（根据需要选择）

由甲方提供的场地和其它餐饮条件。甲方应在其场所内向乙方提供乙方进行管理服务所使用的办公室，这些场地应由乙方单独操作控制，但甲方进行安全检查或紧急情况下不受此限。

（2）办公设备保障

甲方所提供的场地包括所有公用设施(包括上下水、电)。

- 服务考核办法：

1 物业管理服务人员考核办法

甲方对乙方的考核

考核依据：满意度考核由甲方或甲方委托的管理机构进行。

考核的具体分值和罚款

| 每月综合考核得分 | 支付服务费比例 |
| --- | --- |
| 大于等于 90 分 | 100% |
| 小于 90 分，大于等于 70 分 | 每少 1 分，减付服务费 1% |
| 小于 70 分 | 甲方有权单方面提前解除服务合同，并由乙方承担违约责任 |
| 发生因乙方责任造成的一般投诉和一般不良事件 | 每次扣除 2000 元 |
| 发生因乙方责任造成的严重投诉和严重不良事件 | 每次扣除 5000 元或由甲方决定扣除额度 |

以上罚金，甲方将作为奖励基金，用于奖励表现优秀员工。

- 其他要求：

1 设施设备一览表

| 空调冷水机组统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 安装位置 | 数量 |
| 变频机组 | 约克 | YKEWQQ75EOG/XC22 | 内科楼2段B2 | 600 冷吨*4 |
| 冷水机组 | 约克 | YKNBMBH15COC | 内科楼2段B2 | 600 冷吨*1 |
| 活塞机组 | 开利 | 30HR195 | 内科楼2段B2 | 200 冷吨*1 |
| 双工况蓄冰机 | 约克 | YKKRKRH95CGW | 内科楼1段 B2 | 925 冷吨*1 |
| 空调冷冻水泵统计表 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 安装位置 | 数量 |
| 冷冻循环泵 | 威乐 | K11R280S4TWS32879/36F | 内科楼 2 段 B2 | 75KW*4 |
| 冷冻循环泵 | 威乐 | 225M--4WLB | 内科楼 2 段 B2 | 55KW*3 |
| 冷冻循环泵 | 国产 | Y180L--4 | 内科楼 2 段 B2 | 22KW*1 |
| 冷冻循环泵 | 格兰富 | ELD280S--4 | 内科楼 1 段 B2 | 75KW*3 |
| 冷冻补水泵 | 上海 | QDP50-16S | 内科楼 1 段 B2 | 7.5KW*2 |
| 冷冻补水泵 | 沈阳 | 40LGX4 | 内科楼 2 段 B2 | 4KW*2 |
| 乙二醇补液泵 | 杭州 | Y2-71M1-2 | 内科楼 1 段 B2 | 0.37KW*2 |
| 空调冷却水泵、乙二醇循环泵统计表 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 安装位置 | 数量 |
| 冷却循环泵 | 格兰富 | MMG250M-4-65FF500-E2 | 内科楼 2 段 B2 | 55 KW*5 |
| 冷却循环泵 | 派克 | ELD 280-4 | 内科楼 1 段 B2 | 90KW*2 |
| 冷却循环泵 | 国产 | Y180L -4 | 内科楼 2 段 B2 | 22 KW*1 |
| 乙二醇循环泵 | 派克 | ELD315-4 | 内科楼 1 段 B2 | 110KW*2 |
| 冷却塔统计表 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 安装位置 | 数量 |
| 冷却塔风扇 | 国产 | CDBHZ-700T/H | 14 号楼顶 | 11KW*5 |
| 冷却塔风扇 | 荏原 | CBD875ASSY | 4 段 10 层楼顶 | 7.5KW*5 |
| 冷却塔风扇 | 国产 | 300T | 4 段 10 层楼顶 | 5.5kw*1 |

2 其他要求

（1）落实《中华人民共和国安全生产法》要求，严格执行安全生产责任制，制定相应的管理制度、档案、培训等要求；

（2）制定应急管理预案，包括但不限于

火灾应急预案

停电应急预案

跑水应急预案

防汛应急预案

制冷机房应急预案

手术室净化空调系统应急预案

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

| - 项目名称 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- |
| - 北京协和医院内科楼、老楼、教学楼、明日大厦等区域综合维修服务项目 |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员