北京协和医院东单院区门诊楼B1层

放射科胃肠造影室改CT机房工程

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区门诊楼B1层放射科胃肠造影室改CT机房工程

- 控制价：441450.84元

- 计划工期：2024年12月16日至 2025 年1月 24日

- 项目地点：北京协和医院东单院区门诊楼B1层

- 招标范围：针对北京协和医院东单院区门诊楼B1层放射科胃肠造影室改CT机房工程工作内容，开展施工工作。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年12月1日起至2024年 12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供，采购方自行查询）

- 单位资质:具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上。（提供复印件并加盖公章）

- 投标人必须在2021-2022年工程集中采购供应商名录中（网址：http://oldpt.zycg.gov.cn/ggb_ddxegc/tiger_show）（必须提供查询记录截图及中标通知书等证明文件复印件并加盖公章）

- 人员资质：拟派项目负责人需具备建筑工程专业二级建造师证书（提供复印件并加盖工程）。

- 既往经验：需至少提供两个近五年已竣工的屏蔽防护相关业绩（提供合同关键页复印件）。

- 其他：具有三体系认证文件（提供复印件并加盖公章）。

- 提供现场管理人员花名册(如在医院有其他项目，人员不能有重合)

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

针对北京协和医院东单院区门诊楼B1层放射科胃肠造影室改CT机房工程的工作内容，开展现场施工工作，主要施工内容包括但不限于：

- 拆除工程：砌体墙拆除、防护门窗及门窗套拆除、防护层拆除、装饰面层拆除、电气设备拆除、散流器及百叶拆除、消防喷淋设备末端装置拆除等，具体施工内容详见招标图纸。

- 建筑工程：新建龙骨式隔墙、剔凿电缆沟等，具体施工内容详见图纸。

- 防护工程：防护门窗安装、门机连锁装置安装、墙面及顶面铅防护层、门窗洞口回铅等，具体施工内容详见图纸。

- 装修工程：瓷砖地面及踢脚线、铝板墙面、乳胶漆墙面、铝扣板吊顶等，具体施工内容详见图纸。

- 安装工程：灯具、开关、插座、按钮、配管配线、散流器、百叶安装等，具体施工内容详见图纸。

- 消防工程：消防喷淋设备末端装置利旧安装，具体施工内容详见图纸。

- 同时对本工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，履行建设工程安全生产管理法定职责。同步做好甲方、辖区街道等相关部门的协调工作。

- 比价方式

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 工程量清单：

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 910301001001 | 砖砌体拆除 | 1、200mm砌体墙整墙拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | m3 | 13.43 |
| 2 | 911504003001 | 防护门拆除 | 1、防护门窗拆除，规格如下： 对开防护门FHM-1 1500*2200mm拆除，共两樘； 平开防护门FHM-2 1000*2200mm拆除，共两樘； 平开防护门FHM-2 800*2200mm，共两樘； 防护窗FHC-1 2100*1200mm拆除，共两樘。 2、垃圾装袋外运至院内 | m2 | 14.52 |
| 3 | 911508001001 | 门窗套拆除 | 1、不锈钢门窗套拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | m2 | 13.86 |
| 4 | 911307001001 | 墙饰面拆除 | 1、原铝板墙面饰面板带龙骨拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | m2 | 103.24 |
| 5 | 911305001001 | 柱块料饰面拆除 | 柱面瓷砖拆除 | m2 | 8.4 |
| 6 | 911307001002 | 墙面铅防护层拆除 | 1、原铅墙面防护层带龙骨拆除 | m2 | 60.64 |
| 7 | 911202001001 | 楼地面拆除 | 1、拆除 3mm德国诺拉塑胶地板 2、垃圾装袋外运至院内 | m2 | 86.21 |
| 8 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1、吊顶（含龙骨）拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | m2 | 86.21 |
| 9 | 930204031001 | 插座拆除 | 1、插座拆除 2、垃圾装袋外运至院内 原设备室和胃肠室 | 个 | 21 |
| 10 | 930211001001 | LED平板灯拆除 | 1、LED平板灯拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | 套 | 20 |
| 11 | 930204029001 | 照明开关拆除 | 1、照明开关拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | 个 | 6 |
| 12 | 930210001001 | 配管拆除 | 1、镀锌钢管配管拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | m | 204.64 |
| 13 | 930803007001 | 铝合金风口拆除 | 铝合金风口拆除 | 个 | 2 |
| 14 | 930803007002 | 铝合金散流器拆除 | 铝合金散流器拆除 | 个 | 6 |
| 15 | 930703005001 | 洗脸盆拆除 | 1、洗脸盆拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | 套 | 1 |
| 16 | 930703007001 | 洗涤盆拆除 | 1、洗涤盆拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | 套 | 1 |
| 17 | 930703014001 | 大便器拆除 | 1、大便器拆除 2、垃圾装袋外运至院内 | 套 | 1 |
| 18 | 930601801 | 原消防喷淋设备保护性拆除 | 原消防喷淋设备保护性拆除 | 项 | 1 |
| 19 | 911101003001 | 渣土运输 | 垃圾人工装车，外运至北京通州垃圾场消纳 | m3 | 47.14 |
| 20 | 010507003001 | 电缆沟 | 规格：300*150mm 1、混凝土地面风镐剔凿电缆沟。电缆沟需从新设备基础位置延墙边，并穿墙洞敷设至观察窗下。因新设备位置未定，电缆沟暂定工程量10m，结算施以实际工程量为准。 2、沟内壁抹20mm厚水泥砂浆 3、3mm厚 304不锈钢盖板 | m | 10 |
| 21 | 911306003001 | 龙骨式隔墙 | 1、型钢龙骨隔墙，H=3950mm 2、操作间或走廊一侧铺设12mm石膏板 3、门窗洞口处需龙骨加固 | m2 | 52.95 |
|  |  | 防护工程 |  |  |  |
| 1 | 911504004001 | 防护门安装 | 射线防护手动双开门，规格：1500*2100mm 铅防护当量：3mmPb | 樘 | 2 |
| 2 | 911504004002 | 防护门安装 | 射线防护手动单开门，规格：1000*2100mm 铅防护当量：3mmPb | 樘 | 2 |
| 3 | 911507010001 | 防护窗安装 | 射线防护窗，规格：2050×950mm 铅防护当量：3mmPb | 樘 | 2 |
| 4 | AB001 | 门灯连锁装置 | 1.门灯连锁装置 | 套 | 2 |
| 5 | 911307003003 | 墙面铅板防护 | 1mmpb铅板固定于原墙面铅板上，补铅钉铅贴 H=3600mm | m2 | 79.02 |
| 6 | 911307003004 | 墙面铅板防护 | 1、40*40mm方钢龙骨 2、3mmpb铅板固定于龙骨上 3、补铅钉铅贴 H=3600mm | m2 | 95.23 |
| 7 | 911508005003 | 门窗洞口回铅 | 3mmpb铅板遇洞口折弯回铅 | m2 | 5.56 |
| 8 | 911402003003 | 天棚铅板防护 | 1、40*40mm方钢龙骨 2、2mmpb铅板固定于龙骨上（原墙面2mm铅板利旧） 3、补铅钉铅贴 | m2 | 15.72 |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |
| 9 | 911508005001 | 不锈钢门窗套 | 1、1.2mm 304不锈钢面层 2、18mm细木工板 | m2 | 8.34 |
| 10 | 911201002002 | 楼地面修补 | 拆除卫生洁具后40mm厚水泥砂浆对洞口、地面进行填平、修补 | m2 | 3.5 |
| 11 | 911202003001 | 块料地面 | 600*600mm地砖 品牌：东鹏 | m2 | 89.36 |
| 12 | 911205005001 | 块料踢脚线 | 瓷砖踢脚线 H=100mm | m | 66.4 |
| 13 | 920204003001 | 过门石 | 地砖过门石 | m2 | 1 |
| 14 | 911307003002 | 铝板墙面 | 1、30*40mm镀锌方管龙骨 2、2mm铝单板 H=3000mm | m2 | 142.31 |
| 15 | 911609003001 | 乳胶漆墙面 | 刮腻子两遍、乳胶漆二遍 | m2 | 55.5 |
| 16 | 911402003002 | 铝扣板吊顶 | 1、铝合金方板龙骨（嵌入式） 2、600*600mm铝扣板吊顶面层 | m2 | 89.36 |
|  |  | 电气照明工程 |  |  |  |
| 1 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1、LED平板灯 2、暗装接线盒 | 套 | 15 |
| 2 | 930204030001 | 照明开关安装 | 1、翘板式双联单控开关 2、暗装接线盒 | 个 | 3 |
| 3 | 930204032001 | 插座安装 | 1、单项插座 2、暗装接线盒 | 个 | 13 |
| 4 | 930604006001 | 急停按钮 | 急停按钮 | 只 | 4 |
| 5 | 930210003001 | 电气配管 | 镀锌钢管φ25 | m | 147.79 |
| 6 | 930210011001 | 电气配线 | 管内穿塑料铜线ZRBV-2.5*3mm2 | m | 443.37 |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |  |
| 7 | 930803008002 | 铝合金风口安装 | 铝合金风口安装 300*300mm | 个 | 6 |
| 8 | 930803008003 | 铝合金散流器 | 铝合金散流器安装 1000*300mm | 个 | 2 |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |
| 9 | 930703006001 | 洗涤池安装 | 冷热水洗涤池安装 | 套 | 1 |
| 10 | 930701013001 | 塑料管安装 | 混凝土地面剔槽，φ25 PVC给水管、弯头 洗涤池移位，更改上下水管 | m | 5 |
| 11 | 930701013002 | 塑料管安装 | 混凝土地面剔槽，φ50 PVC排水管、弯头 洗涤池移位，更改上下水管 | m | 5 |
|  |  | 消防工程 |  |  |  |
| 12 | 930602004001 | 气体喷头安装 | 气体喷头安装利旧安装 | 个 | 5 |
| 13 | 930602007001 | 气灭柜安装 | 气灭柜安装利旧安装 | 套 | 2 |
| 14 | 930604002001 | 点型探测器安装 | 点型探测器安装利旧安装 | 只 | 10 |
| 15 | 930604022001 | 消防应急灯 | 消防应急灯利旧安装 | 个 | 5 |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员