北京协和医院东单院区外科楼基本外科一、二病房部分门喷漆修复项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2025年4月

- 项目基本情况

- 项目名称： 北京协和医院东单院区外科楼基本外科一、二病房部分门喷漆修复项目

- 项目预算： 42500元

- 服务期限： 1个月

- 项目地点： 北京市东城区帅府园1号

- 服务范围： 本项目包含北京协和医院东单院区外科楼基本外科一、二病房区域部分柜门等喷漆修复内容。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件：

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件并加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2022年4月1日起至2025年4月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（无需提供，采购方自行查询）

- 投标人须具备医院相关工作履历及修复美容经验，针对电梯不锈钢门、钢制门、楼体外立面、高空作业等相关从业资格，提供至少一份相关修复经验证明（提供合同复印件并加盖公章）。

- 禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求

- 服务内容

- 修复表面处理：需维修的位置如有灰尘、污迹、胶渍、铅笔道等必须进行处理，要整体清洁干净。

- 保护处理：用保护膜把周边接近物体用保护膜保护，地面墙面保护，用美纹纸固定确保无油漆污染。

- 喷底漆：喷底漆时应注意调配好底漆浓度。喷涂由上至下，由左至右均匀喷涂二遍，涂刷时避免堆油流挂（不含封底漆）。

- 堵腻子：可对磕碰划伤、拼缝等进行堵腻子，腻子的调制是根据饰面板色调由板金灰、金刚泥、水质颜料加水搅拌而成，打腻子时要求腻子涂抹饱满并突出木作表面，作为干燥收缩砂磨的余量。

- 砂光打磨：待腻子干燥后，用180*-600*号砂纸进行砂光打磨，操作时应用力均匀，不得磨透露底，阳角处要特别注意，如有磨透露底时，应及时调色修补。

- 喷面漆：①喷面漆之前要对现场进行清扫，尽量确保空气中无灰尘。

- ②喷面漆之前要对面漆进行过滤处理。

- ③喷面漆之前，底漆面用360号水磨砂纸沾肥皂水打磨到位，面漆要求喷二遍以上，喷枪与面板距离适当，避免汽雾附着面板。

- ④喷面漆要做好墙面保护处理，同时要打开门窗通风，现场严禁点明火。

- ⑤面漆喷完后，应快速吹干，尽量避免现场灰尘吸附。

- ⑥面漆喷过后，应迅速将滴落、污染墙、棚、地面、窗台处处理干净。

- 施工结束：拆除保护膜，清理现场并恢复现场。

- 工程量清单：

| 序号 | 科室 | 房间功能 | 门剐蹭 | 柜子掉漆 | 工日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本外科二病房 | 杂用室 | 1 | 1 | 1.5 |
| 2 |  | 配膳室 | 1 | 1 | 1.5 |
| 3 |  | 被服库 | 1 |  | 1.5 |
| 4 |  | 库房 | 1 |  | 1.5 |
| 5 |  |  | 1 |  | 1.5 |
| 6 |  |  | 1 |  | 1.5 |
| 7 |  | 换药室 | 1 | 1 | 1.5 |
| 8 |  | 处置室 | 1 |  | 1.5 |
| 9 |  | 治疗室 | 1 | 文件柜、垃圾车、柜子底部 | 2 |
| 10 |  | 医生办公室 | 1 |  | 1.5 |
| 11 |  | 医护后门 | 1 |  | 1.5 |
| 12 |  | 病房出口 | 1 | 门套 | 1.5 |
| 13 |  | 会议室 |  | 门套 | 0.8 |
| 14 |  | 1-3床 |  | 门套 | 0.8 |
| 15 |  | 4-6床 |  | 门套 | 0.8 |
| 16 |  | 7-9床 |  | 门套 | 0.8 |
| 17 |  | 10-12床 |  | 门套 | 0.8 |
| 18 |  | 13-15床 |  | 门套 | 0.8 |
| 19 |  | 16-18床 |  | 门套 | 0.8 |
| 20 |  | 19-24床 |  | 门套 | 0.8 |
| 21 |  | 25-27床 |  | 门套 | 0.8 |
| 22 |  | 28-30床 |  | 门套 | 0.8 |
| 23 |  | 31-33床 |  | 门套 | 0.8 |
| 24 |  | 34-36床 |  | 门套 | 0.8 |
| 1 | 基本外科一病房 | 库房 | 1 | 1 | 1.5 |
| 2 |  | 被服室 | 1 |  | 1.5 |
| 3 |  | 配膳室 | 1 | 1 | 1.8 |
| 4 |  | 杂用室 | 1 | 1 | 1.8 |
| 5 |  | 保洁间 | 1 |  | 1.5 |
| 6 |  | 医生值班室 | 1 |  | 1.5 |
| 7 |  | 医生值班室 | 1 |  | 1.5 |
| 8 |  | 治疗室 | 1 | 1 | 1.8 |
| 9 |  | 医护通道门 | 1 |  | 1.5 |
| 10 |  | 换药室 | 1 | 1 | 1.8 |
| 11 |  | 处置室 | 1 | 1 | 1.8 |
| 12 |  | 医生值班室 | 门框底部 |  | 0.8 |
| 13 |  | 医护后门 | 1 |  | 1.5 |
| 14 |  | 医护男卫生间 | 门套 |  | 0.8 |
| 15 |  | 医护女卫生间 | 门套 |  | 0.8 |
| 工日合计 |  |  |  |  | 50 |

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人将报价书、资质证明，授权委托书（若为法人参加不需要）在比价当日携带至比价会现场，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人（含）以上单数。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 工日合计 | 单价（元） | 报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京协和医院东单院区外科楼基本外科一、二病房部分门喷漆修复项目 | 50 |  |  |

本报价应包含人工费、材料费、运费、管理费、税费等一切费用。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第2（1）-（4）条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员