
北京协和医院东单院区国际医疗部内镜中心纯水处理系统维保
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年5月
项目基本情况

项目名称：  北京协和医院东单院区国际医疗部内镜中心纯水处理系统维保    
项目预算：  62000元                             
计划工期：  项目服务期限12个月。                        
项目地点： 北京市东城区帅府园1号 
招标范围： 北京协和医院东单院区国际医疗部内镜中心纯水处理系统日常维保及耗材更换。
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2023年5月1日起至2026年5月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录加盖公章）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
既往经验：具有纯水处理系统维护保养或维修相关工作经验（提供至少1份合同复印件并加盖公章）

投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：

保养内容：

 1.设立24小时应急服务电话，24小时提供电话技术支持。当设备发生故障时，第一时间清楚了解现场故障状态，在4小时内赶到现场对系统进行及时的维修排除故障。

2.至少每月一次对设备进行上门维护保养，并记录完整的保养维护记录表。具体检查项目如下

A、设备基本检查

电源检测（主电源、设备控制系统、各阀部件控制电源检测等）
设备硬件基本维护及检查（设备各个部件漏水检测、膜部件使用寿命测试、药剂加注装置、消毒设备、供水压力测试）
设备电气部分元件检查及软件诊断测试（弱电部分）
设备在中央操作平台上的反馈测试，集成功能检查
线路检测及电缆接插件紧固（各线路连接及是否老化破损）
B、设备运行检查

报警联动程序、数据库及存档记录的检查（整机联动功能、各设备是否按照要求正常运行）
设备切换操作等的检查（设备各组件配合运行功能是否符合使用要求）
与招标人设备管理员进行工作交流及回顾（急时沟通运行过程中出现的各种问题并进行记录，及时解决出现的问题）
C、设备设备维护

控制柜元器件清洁除尘（防止出现漏电或灰尘引起接触不良的情况）
设备擦拭（保持设备干净整洁、避免锈蚀）
电机检测（检测电机运行温度及效率）
设备工作性能检测（保证设备处于高效率运行）
线路检测
D、设备耗材的定期更换及清洗

设备耗材及易损件的定期更换（对设备碳罐、砂罐、树脂罐、精密过滤器、一级RO反渗透膜、二级RO反渗透膜、紫外线消毒灯管灯定期更换）
药剂加注（设备维保时对药剂使用量计量设备药剂一直，保证药剂量处于正常值内）
水箱清洗（定期进行水箱清洗，避免水箱使用过长产生微生物）
3.为了保证设备能够长时间的正常运行，完善的设备培训，同时制定设备操作规程，并配合招标人制定操作员责任界面及合理的交接班制度。各个设备每季度例行保养除上述例行保养的内容外，还需对每季度设备运行情况、数据库进行备份。

4.在维保期内非人为因素损坏，对设备所有部件维修及更换，维保界面包含：设备整机每个部件、配电柜整机、耗材的定期更换维护、水箱定期清洗等
对医用纯水设备更换件进行定期更换，内容如下：
	纯水设备维保清单

	

	序号
	服务内容
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	纯水设备维保
	SPR-2RO-T
	套
	1
	维保期内非人为因素损坏，对设备内所有部件维修或跟换，维保界面包含：设备整机每个部件（包含所有管路及阀部件）、配电柜整机（所有变频器、传感器及元器件）、耗材的定期更换维护等，每月10号到现场1次对设备进行检修维护。

	2
	反渗透膜组件
	BW30PRO-400(8040)
	袋
	14
	陶氏8040反渗透膜，每年更换1次

	3
	活性炭过滤介质
	椰壳4-8mm
	袋
	4
	椰壳反渗透专用活性炭，每年更换1次

	4
	树脂
	201*7MB
	袋
	3
	反渗透专用树脂，每年更换1次

	5
	精密过滤器
	20寸1um
	支
	30
	PP过滤棉，每3个月更换1次。

	6
	反渗透阻垢药剂
	MY-120
	袋
	40
	

	7
	紫外线灯管
	12w
	只
	2
	每年更换1次


比价方式
招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求

1.报价清单模板

	纯水设备维保维保报价单

	项目名称:北京协和医院东单院区国际医疗部内镜中心纯水处理系统维保

	序号
	服务内容
	设备型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	纯水设备维保
	SPR-2RO-T
	套
	1
	
	

	2
	反渗透膜组件
	BW30PRO-400(8040)
	袋
	14
	
	

	3
	活性炭过滤介质
	椰壳4-8mm
	袋
	4
	
	

	4
	树脂
	201*7MB
	袋
	3
	
	

	5
	精密过滤器
	20寸1um
	支
	30
	
	

	6
	反渗透阻垢药剂
	MY-120
	袋
	40
	
	

	7
	紫外线灯管
	12w
	只
	2
	
	

	报价合计：


注：报价应包含人工、耗材、税费、运输、工具等全部费用。
附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称：中国医学科学院北京协和医院
项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 5 -

